Fluke 61

Infrarot-Thermometer für berührungslose Temperaturmessung

### Bedienungsfreundlich und präzise

Das Infrarot-Thermometer Fluke 61 ist das neueste Temperaturmessgerät von Fluke. Es eignet sich ideal zur Messung der Oberflächentemperatur von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern oder gefährlich heißen Objekten.  Bei vorbeugenden Wartungsaufgaben wird der Zeitaufwand für Temperaturmessungen erheblich reduziert, denn das Fluke 61 zeigt die gemessene Temperatur in weniger als einer Sekunde an.

Das Gerät wird durch Drücken der grünen Taste aktiviert.  Mit dem hellen Laserstrahl lässt sich das Ziel leicht anvisieren. Selbst bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen ist das hintergrundbeleuchtete Display gut abzulesen.

Das Infrarot-Thermometer Fluke 61 verfügt über ein robustes Gehäuse, das mit einem Schutzholster versehen ist, und ermöglicht schnelle berührungslose Temperaturmessungen.  Dieses Instrument setzt die Tradition der robusten und zuverlässigen Messgeräte von Fluke fort.

Leistungsmerkmale:

	Heller Laserstrahl zum einfachen Anvisieren des Messpunktes

	Großes Doppel-Display zum Ablesen der Messwerte auf einen Blick

	Stoßgeschützt durch ein Holster

	Auflösung 0,2 C (0,5 ° F)

	Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Ablesbarkeit bei schlechten

Beleuchtungsbedingungen

	Automatische Abschaltung nach 7 Sekunden schont die Batterien

- 	Alkali-Batterien für mehr als 4.000 typische Messungen

### Spezifikationen:

| Messbereich | -18 °C bis 275 C (0 F bis 525 F) |
| --- | --- |
| Auflösung | 0,2 C (0,5 F) |
| Reproduzierbarkeit |  2 % des Messwertes oder 2 C (3,5 F), je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Ungenauigkeit |  3 C (5 F) bei Messpunkten mit einer Temperatur zwischen –18 C (0 F) und –1 C (30 F) |
|  |  2 C (3,5 F) bei Messpunkten mit einer Temperatur von mehr als –1 C (30 F) bis 25 C  2 % vom Messwert oder 2 C (3,5 F) bei Messpunkten mit einer Temperatur von mehr als 25 C (77 F) bis 275 C (525 F) |
| Optische Auflösung | 8:1 Abstand zum Messfleckdurchmesser |
| Emissionsfaktor | Fest bei 0,95 |
| Batterien | 9 V Alkali (im Lieferumfang enthalten) |

PEWA Messtechnik GmbH   Weidenweg 21  58239 Schwerte  Tel: 02304-96109-0  Fax:02304-96109-88

### Fluke 61 Bestellinformationen

| Modell | Artikelnr. | EAN | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht | Herkunftsland |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE-61 | 1643896 | 00 95969 11903 0 | 313 x 76,2 x 178 | 307 g | China |